Bauanleitung Speicherblumenkübel

Blumenkübel aus Kunststoff oder Mörteleimer/Mörtelwanne.

Das unterste Drittel ist der Wasserspeicher.

hier Bild

Styrodurplatte 2cm stark (Lässt sich mit d. Messer schneiden, wird ein wenig angeschrägt und an Topfneigung angepasst)

Loch für Gartenschlauch (Durchmesser 3 cm) zum Wasser einfüllen. Der Schlauch muss etwas über den Kübelrand hinausragen.

Löcher für Saugdochte

Überlaufloch in die Wand des Kübels bohren

Anzahl Dochte : Durchmesser Blumenkübel 30 cm: 	2 Stück

Durchmesser  Blumenkübel 40 cm :	3 Stück

50-60 cm:	4 Stück

Mörtelwanne 65 x 35 cm : 		6 Stück

Beachte:

- Polypropylenseil ist geeignet und hält mehrere Jahre, (Hanf, Sisal oder Baumwolle verrotten). Durchmesser 8-10 mm. Die Enden werden über Kerzenflamme oder mit Lötkolben verschweißt, damit sie nicht aufdröseln.

- Die Styrodurplatte bei größeren Gefäßen von unten mit Styrodur abstützen, damit sie das Gewicht der Erde hält.

- Die Löcher für den Einfüllschlauch und die Dochte sehr knapp bohren (Bohrmaschine), damit möglichst kein organisches Material in das Wasserreservoir gelangt.

- Der Einfüllschlauch wird unten angeschrägt, damit das Wasser frei herausfließen kann.

- Etwaige Randspalten der Styrodurplatte kann man mit schmalen Streifen nachstopfen.

- 4-8 EM-Keramikpipes unten hinein, damit das Wasser frisch bleibt. (Information über EM=Effektive Mikroorganismen siehe www.emiko.de und www.mikroveda.de )